TD de L3 pro Pro synthèse

Enseignant : Y. FRANCOIS

Exercice 1

Deux espèces chimiques, A et B sont séparées par chromatographie gazeuse isotherme, à l’aide d’une colonne de 2,00 m ayant 5000 plateaux théoriques au débit de 15,0 ml/min.

Le pic de l’air non absorbé apparaît au bout de 30 s ; le pic de A apparaît au bout de 5 min et celui de B au bout de 12 min.

- Calculer le volume mort VM de la colonne, et les volumes de rétention VA et VB ?

- Calculer les volumes réduits V’A et V’B ?

- Quelles sont les largeurs à la base des pics A et B ?

- Quelle est la valeur de H pour cette colonne ?

- Déterminer la valeur de la sélectivité α de cette séparation ?

- Calculer la résolution R de la séparation ?

Correction 1

- Formule Vi = ti . D

VM = 0,5.15 = 7,5 ml, VA = 5.15 = 75 ml, VB = 12.15 = 180 ml

- Formule V’i = t’i . D soit V’i = Vi – VM

t’A = 5 – 0,5 = 4,5 min, t’B = 12 – 0,5 = 11,5 min

V’A = 4,5.15 = 67,5 ml et V’B = 11,5.15 = 172,5 ml

Ou	V’A = 75 – 7,5 = 67,5 ml et V’B = 180 – 7,5 = 172,5 ml

(c) Formule N = 16 (tR/ω)2 donc ω = 4 . tR/√N

ωA = 4 . 300/√5000 = 17,0 sec et ωB = 4 . 720/√5000 = 40,8 sec

(d) Formule H = L/N

H = 200/5000 = 0,04 cm/plateau

(e) Formule α = t’B/t’A = k’B/k’A

α = 11,5/4,5 = 23/9 = 2,56

(f) Formule R = 2 (tB – tA)/(ωB+ωA)

R = 2 (720 – 300)/(40,8+17,0) = 14,5

Exercice 2

Un mélange de six iodures d’alkyle est séparé par chromatographie gazeuse à l’aide d’une colonne remplie de poudre de brique réfractaire enrobée d’huile de silicone (longueur L = 365 cm). La colonne est chauffée de telle sorte que sa température croisse linéairement durant toute l’opération. Le tableau donne les résultats relevés.

| Pic | Identité | tR (min) | ω (min) | Température (°C) | Surface (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Air | tM = 0,5 | Petite | 55 | Petite |
| 2 | CH3I | 6,60 | 0,55 | 100 | 13,0 |
| 3 | C2H5I | 9,82 | 1,00 | 127 | 12,0 |
| 4 | Iso-C3H7I | 11,90 | 1,04 | 139 | 10,0 |
| 5 | n-C3H7I | 13,04 | 1,08 | 148 | 7,2 |
| 6 | CH2I2 | 19,10 | 1,60 | 193 | 2,0 |

(a) Calculer la résolution entre les pics 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 ?

(b) la séparation vous convient elle ?

(c) Quelle longueur de colonne aurait il fallu pour que la résolution des pics 4 et 5 ait été de R’ = 1,5 ?

Correction 2

(a) Formule R = 2 (tB – tA)/(ωB+ωA)

R2-3 = 2 (9,82-6,6)/(0,55+1) = 4,15

R3-4 = 2 (11,9-9,82)/(1+1,04) = 2,04

R4-5 = 2 (13,04-11,9)/(1,04+1,08) = 1,08

R5-6 = 2 (19,1-13,04)/(1,6+1,08) = 4,52

(b) Les pics 4 et 5 sont mal résolus.

(c) Comme R est proportionnel à √L, alors, R’/R = √(L’/L)

Ainsi, (1,5/1,08) = √(L’/365)   L’ = 365.(1,5/1,08)2 = 704 cm

Exercice 3

Le chromatogramme suivant a été obtenu pour un mélange de chaînes droites d’hydrocarbures : CnH2n+2. Le pic M est dû à un corps non absorbé ; le pic A est celui de C3H8 ; le pic F est celui de C20H42. La colonne mesure 120 cm de longueur et est utilisée à température constante avec un débit de gaz de 50,0 cm3/min. On trouve les données concernant les temps de rétention et la largeur des pics dans le tableau 12-2.

ω (s)

(a) Trouver le nombre de plateaux théoriques NA en se basant sur le pic A ?

(b) Calculer la résolution entre les pics B-C, D-E ?

(c) Quelle longueur de colonne aurait il fallu pour que la résolution des pics B et C ait été de R’ = 1,5 ?

(d) En déduire la nouvelle résolution des pics D et E ?

(e) Déterminer le tR de F sur une colonne de longueur déterminée au (d) et conclure ?

Correction 3

(a) Formule N = 16 (tR/ω)2

NA =16 (60/9)2 = 711 plateaux

(b) Formule R = 2 (tB – tA)/(ωB+ωA)

RB-C = 2 (110-100)/(15+16,5) = 0,63 mal résolus.

RD-E = 2 (165-140)/(21+24,75) = 1,09 mal résolus.

(c) Comme R est proportionnel à √L, alors, R’/R = √(L’/L)

Ainsi, (1,5/0,63) = √(L’/120)   L’ = 120.(1,5/0,63)2 = 680 cm

(d) On peut déduire RD-E avec une colonne de 680 cm

Ainsi, (R’/1,09) = √(680/120)    R’ = 2,6

(e) On a tR = 235 sec = 3,9 min sur une colonne de 120 cm

Ainsi, sur une  colonne de 680 cm, tR = 235.(680/120) = 1331,7 sec tR = 22,2 min

Trop long donc peut être changée la nature de la colonne.

Exercice 4

Le spectre suivant est celui du cytochrome analysée par couplage Chromatographie liquide / spectrométrie de masse (LC/MS) avec introduction par électrospray (ESI) en mode positif.

Calculer la masse de cette molécule ?

Réponse :

M = z1X1 – z1mH     et     M = z1X2 – X2 – z1mH – mH

Et mH = 1

Donc                               z1(X1 – 1) = z1(X2 – 1) – (X2 + 1)

z1(X1 – X2) = -(X2 + 1)

z1 = (X2 – 1)/(X2 –X1)

| Moyenne | 12300,375 |
| --- | --- |
| Ecart type | 5,39675829 |
| CV | 0,04387475 |

| 616 | 20 | 12300 |
| --- | --- | --- |
| 648 | 19 | 12293 |
| 684 | 18 | 12294 |
| 725 | 17 | 12308 |
| 770 | 16 | 12304 |
| 821 | 15 | 12300 |
| 880 | 14 | 12306 |
| 947 | 13 | 12298 |