TD : Préparation du TP chimie analytique

M1VRV

Enseignant : Y. FRANCOIS

1. Dosage de l’Eugénol dans le Clou de Girofle

1.1. Extraction de l’Eugénol au Soxlet.

a) Décrire le principe du Soxlet

b) Préparation de la soude 1M (Mw = 39,3971 g.mol-1)

m = C.V.M = 1x50.10-3x39,3971 = 1,97 g

1.2. Dosage par spectrophotométrie UV-Visible

a) Préparation de la gamme d’étalonnage

Vous avez à votre disposition une solution mère de 2 g/L

Proposer une méthode pour réaliser la gamme d’étalonnage (0,1 à 5 µg/mL) ?

Préparation d’une solution mère moins diluée

Par exemple à 10 mg/L (dilution au 200ème dans un fiole de 100 mL)

Puis dilution classique de la gamme dans des fiole de 5 ou 10 mL

1.3. Dosage par HPLC

a) Préparation de la gamme d’étalonnage

Vous avez à votre disposition une solution mère de 2 g/L

Proposer une méthode pour réaliser la gamme d’étalonnage (0,1 à 0,5 g/L) ?

1.4. Séparation et Dosage par CPG

a) Quels sont les paramètres de séparation en CPG ?

b) Pourquoi met on en place un étalonnage interne ?

2. Dosage du Magnésium dans l’eau minérale

1.1. Préparation de la gamme d’étalonnage

a) Calcul de masse pour la préparation de la solution mère de Magnésium (100 mg/L) dans une fiole de 250 mL.

Vous disposez d’un sel de MgSO4, 1 H2O (Mw = 138,4 g.mol-1)

Méthode masse :

Pour 1 L :

138,4 g de sel = 24,31 g de Mg

m g de sel = 0,1 g de Mg

m = 0,1x(138,4/24,31) = 0,569 g de Mg pour 1L

Donc pour 250 mL :

m = 0,142 g de Mg

Méthode molaire :

Pour 1 L :

nMg = 0,1/24,31 = 4,11.10-3 mol

msel = nMg x Msel = 0,569 g

Donc pour 250 mL :

m = 0,142 g de Mg